南大信工学院寄回厂家维修说明

| 序号 | 序列号 | 测试不良现象 | 测试备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17080003-0965 | 数据无法下载：上电default正常运行；能看到USB Blaster；programmer里无法detect到FPGA device： !Error: The TDI connection to the first detected device 5CSE(BA5¦MA5)/5CSTFD5D5/.. might be shorted to VCC or is an open circuit !Error: The TCK and TMS connections to the device before the first detected device 5CSE(BA5¦MA5)/5CSTFD5D5/.. might have a problem | 可维修 |
| 2 | 16030011-0323 | LED灯不亮/数码管坏了： 测试发现板子无法上电 | 可维修 |
| 3 | 17080003-1660 | 已坏（坏的情况不清楚）：上电后HEX全部显示8；能烧录default程序，但是程序不运行，LED\HEX\VGA都不动 | 可维修 |
| 4 | 16030011-0764 | 数据无法下载：同序号1的板子 | 可维修 |
| 5 | 16030011-0921 | LED灯不亮/数码管坏了：上电后烧default程序，LED和HEX都正常运行；后来发现L28掉了； | 可维修 |
| 6 | 16030011-0938 | 已坏（坏的情况不清楚）：能看到USB Blaster；programmer里无法detect到FPGA device： Error: JTAG chain problem detected Error: No device detected | 可维修 |
| 7 | 17080003-1649 | 电源问题：无法上电 | 可维修 |
| 8 | 17080003-0356 | 已坏（坏的情况不清楚）：上电后default程序正常运行；设备管理器看不到USB Blaster，PC右下角有时会提示unknow device connected，还有时提示USB device power failure | 可维修 |
| 9 | 17080003-1687 | 已坏（坏的情况不清楚）：测default程序，LEDR0不亮，其它正常。 | 可维修 |
| 10 | 16030011-0759 | 板子背面凸起小零件掉了（型号44311100 D7517K），应该是贴片电感：L28掉了，没有上电进行功能测试。同下。 | 可维修 |
| 11 | 16030011-0727 | 板子背面凸起的小零件掉了（型号44311100 D7517K），应该是贴片电感 | 可维修 |
| 12 | 16030011-0350 | 板子背面凸起的小零件掉了（型号44311100 D7517K），应该是贴片电感 | 可维修 |
| 13 | 16030011-0837 | 板子背面凸起的小零件掉了（型号44311100 D7517K），应该是贴片电感 | 可维修 |
| 14 | 17080003-0150 | 板子背面凸起的小零件掉了（型号44311100 D7517K），应该是贴片电感 | 可维修 |
| 15 | 16030011-0890 | 板子背面凸起的小零件掉了（型号44311100 D7517K），应该是贴片电感 | 可维修 |
| 16 | 16030011-0753 | 板子背面凸起的小零件掉了（型号44311100 D7517K），应该是贴片电感 | 可维修 |
| 17 | 16030011-0845 | 板子背面凸起的小零件掉了（型号44311100 D7517K），应该是贴片电感 | 可维修 |
| 18 | 16030011-0882 | 板子背面凸起的小零件掉了（型号44311100 D7517K），应该是贴片电感 | 可维修 |
| 19 | 16030011-0757 | 板子背面凸起的小零件掉了（型号44311100 D7517K），应该是贴片电感 | 可维修 |

以下是客户测的部分板子阻抗：